Homework #1, 繳交期限 2024/9/XX 11:59 pm

迴歸(Regression)

在流體力學中Couette flow為一經典流場，形成原因為平板移動造成之剪切應力驅動流體，其解析解可透過求解連續方程式與納維—史托克斯方程式求得如下

其中U為平板移動速度、H為平板距離底面高度、z為測量點與底面之垂直距離。

以下Python code模擬透過實驗測量Couette flow之數據

#------------------Python code--------------------------------------------------------------------

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

H=1

z=np.arange(0,1.1,0.1)

u=z*U/H+10*np.random.randn(len(r))

plt.scatter(u,z)

%-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

以Python(Pytorch)之基礎機器學習架構透過以下步驟以線性方式進行回歸(不使用torch.nn之套件)，以給定之距離z預測速度u，並將標籤u與預測模型結果化在同一張圖上。

- 使用上述程式生成距離與速度之資料點。

- 使用線性模型:，其中up為預測速度、w為權重(weight)、b為偏位(bias)。

- 使用最小平方法做為損失函數(loss function): loss_fn=(up-u)^2

- 透過微分方式求得損失函數對w與b之梯度並結合學習率(learning rate)對w與b進行最佳化(optimization)

- 調整參數進行訓練

- 將預測模型與標籤化在同一張圖上

Basic score:

將Configuration block中之XX填入自己設定之hyperparameters(weight, bias, number of epoch, learrning rate)，跑出結果即可達到basic score。(70%)

Hints:

weight與bias可設任意數

epoch之數量建議範圍為100~50000之間

learning rate之建議範圍為 1e-2~1e-5之間

Additional score:

Intermediate level:

(1)使用torch背向傳播自動計算梯度(backward)與SGD優化器進行更新參數。

(2)課堂上有提到使用L2 regularization可使weight之值降低，先將上述第一項任務完成，加入在其中加入L2 regularization。

(15%)

Hints:需使用函數或方法

optimizer=torch.optim.SGD([parameters], learning rate, weight_decay)

optimizer.zero_grad()

XXXX_loss.backward()

optimizer.step()

Advanced level:

(1)為了解模型是否有(overfitting)之情形出現，可將訓練資料分成training set與validation set以檢查損失函數之下降情況判斷訓練是否過擬和。將資料透過任何方法分割成training set與validation set，並印出validation loss。

(2)起透過增加一個變數early stop，讓validate loss若沒持續下降一定次數則提早停止訓練。

(15%)

Hints:需使用函數或方法

shuffle_ind=torch.randperm(num)  回傳0至num-1之隨機排列

validate_ratio=0.2              為validation set佔所有dataset之比例